UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA SAN PABLO

UNIDAD ACADÉMICA REGIONAL COCHABAMBA

Departamento de Ciencias Exactas e Ingeniería

Brazo robótico de dos grados de libertad con Cinemática Inversa

Laboratorio de Control I

Juan Luis Flores Pozo

José Torres A. Ortiz

Cochabamba – Bolivia

Febrero de 2013

# Objetivos

-Construir un brazo robótico de 2 grados de libertad.

-Utilizar cinemática inversa para el control del brazo

-Comunicar el brazo con MATLAB para su operación

# Componentes utilizados

PIC

Los PIC son una familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por Microchip Technology Inc. y derivados del PIC1650, originalmente desarrollado por la división de microelectrónica de General Instrument.

Los microcontroladores PIC tienen una serie de registros que funcionan como una RAM de propósito general. Los registros de propósito específico para los recursos de hardware disponibles dentro del propio chip también están direccionados en la RAM. La direccionabilidad de la memoria varía dependiendo de la línea de dispositivos, y todos los dispositivos PIC tienen algún tipo de mecanismo de manipulación de bancos de memoria que pueden ser usados para acceder memoria externa o adicional. Las series más recientes de dispositivos disponen de funciones que pueden cubrir todo el espacio direccionable, independientemente del banco de memoria seleccionado. En los dispositivos anteriores, esto debía lograrse mediante el uso del acumulador.

Para implementar direccionamiento indirecto, se usa un registro de "selección de registro de archivo" (FSR) y uno de "registro indirecto" (INDF): Un número de registro es escrito en el FSR, haciendo que las lecturas o escrituras al INDF serán realmente hacia o desde el registro apuntado por el FSR. Los dispositivos más recientes extienden este concepto con post y preincrementos/decrementos para mayor eficiencia al acceder secuencialmente a la información almacenada. Esto permite que se pueda tratar al FSR como un puntero de pila.

La memoria de datos externa no es directamente direccionable excepto en algunos microcontroladores PIC 18 de gran cantidad de pines.

LCD

Una pantalla de cristal líquido o LCD (sigla del inglés liquid crystal display) es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxelesen color o monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. A menudo se utiliza en dispositivos electrónicos, ya que utiliza cantidades muy pequeñas de energía eléctrica.

# Módulo Convertidor de Voltaje DC-DC Ajustable LM2596

Módulo Convertidor de Voltaje DC-DC Ajustable LM2596, salida de voltaje DC 1.23-30V y corriente 3A pico.

#### Características

- Tipo: Buck no aislado

- Rectificación: Asincrónica

- Voltaje de entrada: DC 4-35V

- Voltaje de salida: DC 1.23-30V

- Corriente de salida: 3A (Spike), puede trabajar con 2.5A por mucho tiempo, por favor usar un disipador si la potencia de salida sobrepasa 10W

- Eficiencia de conversión: 92% (MAX)

- Frecuencia de conmutación:  150KHz

- Ripple de salida: 30mV (max)

- Regulación de carga: ± 0.5%

- Regulación de voltaje: ± 2.5%

- Temperatura de operación: -40 ° C to +85 ° C

- Dimensiones: 48 x 23 x 14 mm

- Protección de corto circuito en la salida: NINGUNO

Medición típica de la eficiencia:

(12.22V * 1.001A) / (24V * 0.561A) * 100% = 90.85%
(5.05V * 1.001A) / (12V * 0.5A) * 100% = 84.25%

#### Aplicaciones

- Fuente de voltaje ajustable en automóviles

- Fuente de voltaje para circuitos electrónicos

Conversor USB-RS323

Es es un convertidor USB a UART (protocolo RS-232 pero con señales TTL de 0V - 5V) de alta calidad, pequeño y de bajo costo. El dispositivo utiliza el IC CP2102 de Silicon Labs y soporta tasas de baudios hasta 1 Mbps. Están disponibles drivers para Windows, Mac, y Linux RedHat.

El convertidor se conecta directamente en un puerto USB disponible de la PC. Este dispositivo es ideal para implementar comunicación serial con señales TTL como las que provee un microcontrolador o cualquier otro dispositivo UART TTL a fin de conectarlos con la PC.

Hitachi motor with 99-line encoder

Resumen:

- nominal de 24 V

- 5 W de potencia continua de 24 V

- Resistencia: aproximadamente 6 ohms

- par constante: aproximadamente 0,02 Nm / A

99-line (sí, 99!) Codificador de este motor se implementa mediante un sensor de efecto Hall. Una rueda ferroso con los dientes 99 está unido al eje del motor. Como los dientes van más allá del imán (el bloque cuadrado unido a la PCB por pegamento blanco), el campo magnético, como recogido por un sensor de efecto Hall (no visible, en el otro lado de la PCB), los cambios. Variación de la tensión del sensor de efecto Hall se convierte en A / B trenes de impulsos digitales.

El eje del motor se ve salir de la imagen de la izquierda. El cable del taco tiene cuatro cables: rojo (alimentación, 3,3 V o 5 V), negro (GND), y azul y blanco (canales A y B). El codificador parece funcionar alimentados por 3,3 V y no resistencias de finos en A y B.

# Stepper motor PM42L-048-MR04

Stepper motor 24VDC type PM42L-048-MR04

7.5 DEG/step

Voltage: 24 VDC

Resistance: 4 x 68 ohms

Torque: 0,08 Nm max

Weight: 0,12kg

Termination: 6 wires with connector

Manufactured by NMB – Minebea Electronics

Has gear on shaft.

Leads are 34 cm (13") long

- Cinemática directa y inversa

Deducimos las siguientes matrices en cada eslabón del brazo, A1 y A2

T3=A1*A2

[ cos(A1)*cos(A2) - sin(A1)*sin(A2), - cos(A1)*sin(A2) - cos(A2)*sin(A1), 0, L1*cos(A1) - L2*sin(A1)*sin(A2) + L2*cos(A1)*cos(A2)]

[ cos(A1)*sin(A2) + cos(A2)*sin(A1),   cos(A1)*cos(A2) - sin(A1)*sin(A2), 0, L1*sin(A1) + L2*cos(A1)*sin(A2) + L2*cos(A2)*sin(A1)]

[                                 0,                                   0, 1,                                                    0]

[                                 0,                                   0, 0,                                                    1]

Para el proposito del proyecto se busca encontrar el efecto en el plano (X,Y), estas coordenadas son brindadas por la matriz T3.

Por lo cual se puede concluir que respecto al eje de coordenadas con el origen las coordenadas (X,Y) son las siguientes:

Expresando el resultado en forma de cinematica directa en forma vectorial se obtiene el siguiente sistemas de ecuaciones:

Dado que X y Y son conocidas, L1 y L2 son constantes se puede despejar los angulos:

Y por medio de la función atan2 se encuentra el valor del angulo 2:

- Implementación

Para su programación se utilizó la librería fuzzy logic que viene junto con el software matlab, se hizo las diferentes modificaciones para el correcto funcionamiento del brazo, utilizando las diferentes medidas que tiene.

Se hizo una adaptación de esta librería para poder elegir dinámicamente sobre la gráfica de posiciones disponibles la posición deseada.

Gracias a esta librería fue posible predecir los límites de ángulos que tiene el brazo y los ángulos posibles, así como puntos posibles en el plano X y Y

- Programación en MATLAB

% Programa para calcular angulos de un robot de 2 grados de libertad

% Ingenieria mecatronica, Robotica.

clc;

close all;

disp(' Programa de cinematica inversa para un brazo de ');

disp(' 2 grados de libertad controlado con PIC ')

disp(' ');

state=1;

%while(state==1){

l1 = 8;

l2 = 16;

theta1 = 0:0.1:pi/5;

theta2 = 0:0.1:13*pi/18;

[THETA1, THETA2] = meshgrid(theta1, theta2);

X = l1 * cos(THETA1) + l2 * cos(THETA1 + THETA2); %

Y = l1 * sin(THETA1) + l2 * sin(THETA1 + THETA2); %

data1 = [X(:) Y(:) THETA1(:)];

data2 = [X(:) Y(:) THETA2(:)]; %

plot(X(:), Y(:), 'r.');

axis equal;

xlabel('X','fontsize',10)

ylabel('Y','fontsize',10)

title('X-Y posibles para el brazo','fontsize',10)

grid;

disp('Abriendo librerias fuzzy ......')

%disp(' ');

anfis1 = anfis(data1, 7, 150, [0,0,0,0]); %

disp('Generando las matrices fuzzy ......')

disp(' ');

anfis2 = anfis(data2, 6, 150, [0,0,0,0]); %

disp('Elija la posicion deseada en la grafica siguiente')

disp(' ');

[x y]=ginput(1);

fprintf('El valor de X elegido es %5.3f\n',x);

fprintf('El valor de Y elegido es %5.3f\n',y);

[X, Y] = meshgrid(x,y);

c2 = (X.^2 + Y.^2 - l1^2 - l2^2)/(2*l1*l2);

s2 = sqrt(1 - c2.^2);

THETA2D = atan2(s2, c2); % theta2

k1 = l1 + l2.*c2;

k2 = l2*s2;

THETA1D = atan2(Y, X) - atan2(k2, k1); % theta1

disp(' ');

disp('Usando calculo numerico:');

%disp(' ');

th1 = (THETA1D*180)/pi;

fprintf('El valor de Theta1 es %5.3f\n',th1');

th2 = (THETA2D*180)/pi;

fprintf('El valor de Theta2 es %5.3f\n',th2');

XY = [X(:) Y(:)];

THETA1P = evalfis(XY, anfis1); % theta1

THETA2P = evalfis(XY, anfis2); % theta2

disp(' ');

disp('Usando calculo matricial:');

th1a = (THETA1P*180)/pi;

fprintf('El valor de Theta1* es %5.3f\n',th1a');

th2a = (THETA2P*180)/pi;

fprintf('El valor de Theta2* es %5.3f\n',th2a');

%theta1diff = THETA1D(:) - THETA1P;

%theta2diff = THETA2D(:) - THETA2P;

disp(' ');

disp('Promedio de ambos metodos:');

%disp(' ');

th1_prom = (th1+th1a)/2;

fprintf('El valor de Theta1 es %5.0f\n',th1_prom');

th2_prom = (th2+th2a)/2;

fprintf('El valor de Theta2 es %5.0f\n',th2_prom');

th1_entero = ceil(th1_prom);

th2_entero = ceil(th2_prom);

% Grados en el motor DC -- 2º = 1%  se tiene que dividir entre 2

% Grados en el motor PAP -- 3º = 1%  se tiene que dividir entre 3

th1_porcentaje= ceil(th1_entero/1.6);

th2_porcentaje= ceil(th2_entero/2.5);

if th1_porcentaje >9

th1_final=9;

else

th1_final=th1_porcentaje;

end

if th2_porcentaje>35

th2_final=33;

else

th2_final=th2_porcentaje;

end

fprintf('Porcentaje en el eje DC es %5.0f\n',th1_final');

fprintf('Porcentaje en el eje PAP es %5.0f\n',th2_final');

%---------------------------------Serial -----------------

%-----------------------------------------------------------------

SerPIC = serial('COM6');

set(SerPIC,'BaudRate',9600);

set(SerPIC,'DataBits',8);

set(SerPIC,'Parity','none');

set(SerPIC,'StopBits',1);

set(SerPIC,'FlowControl','none');

disp(' ');

disp('Abriendo puerto serial')

fopen(SerPIC);

fwrite(SerPIC, th1_final, 'uint8' );

fwrite(SerPIC, th2_final, 'uint8' );

fclose(SerPIC);

disp('Cerrando puerto serial')

Pantalla inicial

Pantalla final

- Códigos guía usados

Código guía para el manejo de motores con PWM

#include "Includes.h"

// Configuration word for PIC16F877

__CONFIG( FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_ON & CP_OFF & BOREN_ON

& LVP_OFF & CPD_OFF & WRT_ON & DEBUG_OFF);

// Define CPU Frequency

// This must be defined, if __delay_ms() or

// __delay_us() functions are used in the code

#define _XTAL_FREQ   20000000

// Main function

void main(void)

{

InitPWM();

SetPWMDutyCycle(512);   //50% duty cycle

while(1)

{

}

}

// CCP1 module is used here to generate the required PWM

// Timer2 module is used to generate the PWM

// This PWM has 10bit resolution

void InitPWM(void)

{

TRISC2  = 0;            // Make CCP1 pin as output

CCP1CON = 0x0C;         // Configure CCP1 module in PWM mode

PR2   = 0xFF;           // Configure the Timer2 period

T2CON = 0x01;           // Set Prescaler to be 4, hence PWM frequency is set to 4.88KHz.

SetPWMDutyCycle(0);     // Intialize the PWM to 0 duty cycle

T2CON |= 0x04;          // Enable the Timer2, hence enable the PWM.

}

void SetPWMDutyCycle(unsigned int DutyCycle) // Give a value in between 0 and 1024 for DutyCycle

{

CCPR1L   = DutyCycle>>2;        	// Put MSB 8 bits in CCPR1L

CCP1CON &= 0xCF;                	// Make bit4 and 5 zero

CCP1CON |= (0x30&(DutyCycle<<4));   // Assign Last 2 LSBs to CCP1CON

}

Código guía para la comunicación serial

;*******************************************************************

; INTERFAZ SERIE RS232 - ECO Y DISPLAY EN LEDS

; CONVERTIDOR SERIE RS232 - PARALELO 8 BITS

;*******************************************************************

LIST P=16F877, R=DEC    ;

#include "P16F877A.INC"  ; Incluye datos de PIC16F877A

—CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_OFF

;*******************************************************************

; VARIABLES

;*******************************************************************

contador	EQU	0x28	; variable

dato_serie	EQU	0x29	; dato serie desde la PC

;*******************************************************************

ORG    0x000            ; El programa empieza en 0x000

;*******************************************************************

; Inhibe comparadores

;*******************************************************************

movlw 7

movwf CMCON		; CMCON=7 inhibir los comparadores

;*******************************************************************

; Inicializar Puertos

;*******************************************************************

movlw b'00000000'       ; valor inicial portA

movwf PORTA

movlw b'00000000'       ; valor inicial portB

movwf PORTB

bsf STATUS,RP0          ; Pág 1 RAM

movlw b'00000000'

movwf TRISA		; salidas (para mostrar el dato en LEDS)

; de estas salidas, no usaremos

; PORTA 4, que tiene salida open drain, y

; PORTA 5, que sólo puede ser entrada

movlw b'11001011'	; RB0 entrada

; RB1 (RX) = entrada

; RB2 (TX) = salida

; RB3 = entrada

; RB2 = salida del bit 4 del dato a LEDS

; RB5 = salida del bit 5 del dato a LEDS

; RB6 y RB7 = entradas

movwf TRISB

;*******************************************************************

; BAUD RATE para la comunicación RS232

; y otras definiciones para USART

;*******************************************************************

; Baud Rate = 9600, Sin Paridad, 1 Bit parada

;

movlw 0x19              ; 0x19=9600 bps (0x0C=19200 bps)

movwf SPBRG

movlw b'00100100'       ;

movwf TXSTA             ; habilita la transmisión Async

bcf STATUS,RP0          ; RAM PAGE 0

movlw b'10010000'       ; habilita de recepción Async

movwf RCSTA

;*******************************************************************

; TIEMPO DE ESTABILIZACION

;*******************************************************************

clrf contador

estab	decfsz contador,F

goto estab

movf RCREG,W

movf RCREG,W

movf RCREG,W            ; vacía el buffer de recepción

call Bienvenida        	; envía mensaje de bienvenida

;*******************************************************************

; LAZO PRINCIPAL

;*******************************************************************

loop

clrw

btfss PIR1,RCIF         ; (5) se fija si hay dato RS232

goto loop		; no, no llegó

call recibeRS232	; sí, hay

movwf dato_serie	; guarda dato (para uso de cualquier rutina)

call enviaRS232		; envía el eco a la PC

call muestra		; muestra el caracter recibido en LEDS

goto loop

;*******************************************************************

; RECIBE CARACTER SERIE - RS232 - DESDE LA PC

;*******************************************************************

recibeRS232

movf RCREG,W            ; guarda dato recibido en acumulador

return

;*******************************************************************

; ENVIA CARACTER SERIE - RS232 - A LA PC Y ESPERA A QUE HAYA SALIDO

;*******************************************************************

enviaRS232

movwf TXREG             ; envío el dato en acunulador w

bsf STATUS,RP0		; Pág 1 RAM

Espere 	btfss TXSTA,TRMT        ; transmision completa si es alto

goto Espere

bcf STATUS,RP0          ; Pág 0 RAM

return

;*******************************************************************

; MUESTRA DATO

;*******************************************************************

muestra

movf dato_serie,w	; recupera el dato guardado

movwf PORTA		; exhibe el dato en LEDS en PORTA

btfss dato_serie,4	; pero, como el PORTA tiene el bit 4 que es

bcf PORTB,4		; open drain, nos conviene poner

btfsc dato_serie,4	; el bit 4 del dato en otra salida;

bsf PORTB,4		; lo hacemos en el bit 4 del PORTB.

btfss dato_serie,5	; y , como el PORTA tiene el bit 5 que es

bcf PORTB,5		; sólo usable como entrada, tenemos que poner

btfsc dato_serie,5	; el bit 5 del dato en alguna salida;

bsf PORTB,5		; lo hacemos en el bit 5 del PORTB.

return

;*******************************************************************

; MENSAJES

;*******************************************************************

Bienvenida

; los primeros caracteres 0x00 son

; para estabilización del circuito

movlw 	0x00

call	enviaRS232

movlw 	0x00

call	enviaRS232

movlw 	0x00

call	enviaRS232

movlw 	0x00

call	enviaRS232

movlw 	0x00

call	enviaRS232

call	msgCR

movlw 	'H'

call	enviaRS232

movlw 	'o'

call	enviaRS232

movlw 	'l'

call	enviaRS232

movlw 	'a'

call	enviaRS232

movlw 	' '

msgCR

movlw 	0x0D

call	enviaRS232

movlw 	0x0A

goto	enviaRS232

END

Programación en MPLAB

Anexado

- Función de transferencia motores

Donde su transferencia es: 18.378S+1442.30

Fotos implementación

- ANEXOS

Programa principal

LIST    P=PIC16F877A

_HS_OSC               equ  0x3FFE

_DEBUG_OFF            equ  0x3FFF

_WDT_OFF              equ  0x3FFB

_PWRTE_ON             equ  0x3FF7

_BODEN_OFF            equ  0x3FBF

_LVP_OFF              equ  0x3F7F

_CPD_OFF              equ  0x3FFF

_CP_OFF               equ  0x3FFF

_WRT_ENABLE_OFF       equ  0x3DFF

__config _HS_OSC & _DEBUG_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _WRT_ENABLE_OFF & _CP_OFF

;------------------------------------------------------------

;                        Inicio

;------------------------------------------------------------

org 0x00

goto paso2

org 0x04

movwf _np_w

swapf _np_w,1

movf status,w

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

movwf _np_status

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

btfsc pir1,rcif

goto inte_rc

salir_interrupcion

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

bsf _np_banderas2,sub_inte       ;activar la bandera de rutina cancelada por interrupcion

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

movf _np_t_bak,w

movwf _np_tiempo

movf _np_t1_bak,w

movwf _np_tiempo1

movf _np_t2_bak,w

movwf _np_tiempo2

movf _np_t3_bak,w

movwf _np_tiempo3

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

movf _np_status,w

movwf status

swapf _np_w,w

retfie

;------------------------------------------------------------

;              inicio de la interrupción por pserial

;------------------------------------------------------------

inte_rc_salir

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

bcf pir1,rcif

goto salir_interrupcion

inte_rc

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

bsf _np_banderas,rx_ok           ;iniciar la recepcion sin erroes.

bcf rcsta,oerr

clrf _np_espera1

clrf _np_espera2

goto inte_rc2_rc_1

inte_rc2_esp_byte_1

incf _np_espera2,1

btfss status,z

goto inte_rc2_rc_1

incf _np_espera1,1

btfsc status,z

goto inte_rc2_err

inte_rc2_rc_1

btfss pir1,rcif

goto inte_rc2_esp_byte_1

movf rcreg,w

movwf aux_th1

bcf pir1,rcif

btfsc rcsta,oerr

goto inte_rc2_err

clrf _np_espera1

clrf _np_espera2

goto inte_rc2_rc_2

inte_rc2_esp_byte_2

incf _np_espera2,1

btfss status,z

goto inte_rc2_rc_2

incf _np_espera1,1

btfsc status,z

goto inte_rc2_err

inte_rc2_rc_2

btfss pir1,rcif

goto inte_rc2_esp_byte_2

movf rcreg,w

movwf aux_th2

bcf pir1,rcif

btfsc rcsta,oerr

goto inte_rc2_err

goto inte_rc2_salir

inte_rc2_err

bcf _np_banderas,rx_ok           ;error de comunicaciones.

inte_rc2_salir

bcf rcsta,oerr

call rutusr_014_p0               ;llamada a rutina usr_rut_poner_cero

inte_rc4_inte

bcf _np_banderas2,sub_inte

clrf aux_irrelevante

movf aux_th1,w                   ;sumar a 8 bits (aux_irrelevante,pos_final_dc = adcmdc_por + aux_th1)

addwf adcmdc_por,w

movwf pos_final_dc               ;guardar el resultado en el registro pos_final_dc

btfsc status,c                   ;recuperar acarreo por desborde

incf aux_irrelevante,1

btfsc _np_banderas2,sub_inte     ;si la subrutina fue cancelada por una interrupcion

goto inte_rc4_inte               ;ejecutar el calculo

inte_rc5_inte

bcf _np_banderas2,sub_inte

clrf aux_irrelevante

movf aux_th2,w

addwf adcpap_por,w

bsf status,rp0                   ;cambiar a banco 1

movwf por_final_pa               ;guardar el resultado en el registro

btfsc status,c                   ;recuperar acarreo por desborde

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

incf aux_irrelevante,1

btfsc _np_banderas2,sub_inte     ;si la subrutina fue cancelada por una interrupcion

goto inte_rc5_inte               ;ejecutar el calculo

motor_dc_f

call rutusr_001_p0               ;llamada a rutina usr_sub_adc

call rutusr_017_p0               ;llamada a rutina usr_lcd_mov_ejes

movf adcmdc_por,w                ;si el reg adcmdc_por = pos_final_dc

xorwf pos_final_dc,w             ;si el reg adcmdc_por = pos_final_dc

btfss status,z

goto inte_rc48

bcf portd,rd0

bcf portd,rd1

motor_pap_f

call rutusr_001_p0               ;llamada a rutina usr_sub_adc

call rutusr_017_p0               ;llamada a rutina usr_lcd_mov_ejes

movf adcpap_por,w                ;si el reg adcpap_por = por_final_pa

bsf status,rp0                   ;cambiar a banco 1

xorwf por_final_pa,w             ;si el reg adcpap_por = por_final_pa

btfss status,z

goto inte_rc27

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf portd,rd2

bcf portd,rd3

bcf portd,rd4

bcf portd,rd5

call rutusr_018_p0               ;llamada a rutina usr_lcd_posicion_final

movlw .10                        ;temporizador 2 seg

call tmp_1_mgc_i_p0              ;llamada a rutina tmp_1_mgc_i

inte_rc26

goto inte_rc_salir

inte_rc27

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf portd,rd2

bcf portd,rd3

bcf portd,rd4

bsf portd,rd5

call rutusr_013_p0               ;llamada a rutina usr_retardo_100ms

bcf portd,rd2

bcf portd,rd3

bsf portd,rd4

bcf portd,rd5

call rutusr_013_p0               ;llamada a rutina usr_retardo_100ms

bcf portd,rd2

bsf portd,rd3

bcf portd,rd4

bcf portd,rd5

call rutusr_013_p0               ;llamada a rutina usr_retardo_100ms

bsf portd,rd2

bcf portd,rd3

bcf portd,rd4

bcf portd,rd5

call rutusr_013_p0               ;llamada a rutina usr_retardo_100ms

goto motor_pap_f

inte_rc48

bsf portd,rd0

bcf portd,rd1

;bloque inhabilitado

clrf aux_irrelevante

clrf adcpwm                      ; fuerza en la subida puesta a 0

movlw b'10000111'

movwf adcpwml

inte_rc53_inte

bcf _np_banderas2,sub_inte

movf aux_presicion_por,w

addwf adcpwml,1

btfsc status,c

incf adcpwm,1

btfsc status,z

incf aux_irrelevante,1

movf aux_irrelevante,w

addwf adcpwm,1

btfsc status,c

incf aux_irrelevante,1

btfsc _np_banderas2,sub_inte     ;si la subrutina fue cancelada por una interrupcion

goto inte_rc53_inte              ;ejecutar el calculo

clrf aux_irrelevante

bcf t2con,t2ckps0

bsf t2con,t2ckps1

bcf t2con,toutps0

bcf t2con,toutps1

bcf t2con,toutps2

bcf t2con,toutps3

clrf tmr2

movlw .255

bsf status,rp0                   ;cambiar a banco 1

movwf pr2

movlw .1

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

movwf _np_t2_cint_l

movwf _np_t2_cint1_l

clrf _np_t2_cint_h

clrf _np_t2_cint1_h

bsf t2con,tmr2on                 ;activar el tmr2

movlw d'255'                     ;ccp1-pwm. frecuencia = 1220hz

bsf status,rp0                   ;cambiar a banco 1

movwf pr2

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

movf adcpwm,w

movwf _np_temp1

movf adcpwml,w

movwf _np_temp2

rrf _np_temp1,1

rrf _np_temp2,1

btfsc status,c

bsf ccp1con,4

rrf _np_temp1,1

rrf _np_temp2,1

btfsc status,c

bsf ccp1con,5

movf _np_temp2,w

movwf ccpr1l

bsf ccp1con,2

bsf ccp1con,3

goto motor_dc_f

;------------------------------------------------------------

;                      programa principal

;------------------------------------------------------------

bsf status,rp0                   ;cambiar a banco 1

clrf por_final_pa

clrf aux_inicio

clrf _np_w

clrf _np_w

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

clrf porta

clrf porte

movlw b'00000000'

bsf status,rp0                   ;cambiar a banco 1

movwf trise

movlw b'00101111'

movwf trisa

movlw b'00000011'

movwf adcon1

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bsf adcon0,adon                  ;activar activar el módulo de conv a/d

clrf portb

movlw b'00000001'

bsf status,rp0                   ;cambiar a banco 1

movwf trisb

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

clrf portc

movlw b'10011011'

bsf status,rp0                   ;cambiar a banco 1

movwf trisc

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

clrf portd

movlw b'00000000'

bsf status,rp0                   ;cambiar a banco 1

movwf trisd

;escribir en el puerto a

movlw d'0'

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

movwf porta

;escribir en el puerto b

movlw d'0'

movwf portb

;escribir en el puerto c

movlw d'0'

movwf portc

;escribir en el puerto d

movlw d'0'

movwf portd

call lcd_inicio_p0               ;llamada a rutina lcd_inicio

movlw b'00100110'

bsf status,rp0                   ;cambiar a banco 1

movwf txsta

movlw .129

movwf spbrg

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bsf rcsta,spen                   ;habilitacion del puerto de comunicacion serial

bsf rcsta,cren

bsf intcon,gie                   ;activar habilitador general de interrupciones.

bsf intcon,peie                  ;activar habilitador general de interrupciones por perifericos.

bcf pir1,rcif                    ;limpiar la bandera antes de activarla

bsf status,rp0                   ;cambiar a banco 1

bsf pie1,rcie                    ;activar interrupción por fin de recepción por usart.

clrf aux_inicio

inicio

;bloque inhabilitado

adc

call rutusr_001_p0               ;llamada a rutina usr_sub_adc

pwm

goto inicio

;------------------------------------------------------------

;                  Declaración de Subrutinas

;------------------------------------------------------------

; usr_sub_adc

rutusr_001

movlw b'10000001'                ;conversión

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

movwf adcon0

bsf status,rp0                   ;cambiar a banco 1

bsf adcon1,adfm                  ;alinear el resultado a la derecha

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

call leer_ad_p1                  ;llamada a rutina leer_ad

bsf status,rp0                   ;cambiar a banco 1

movf adresl,w                    ;recuperar el registro bajo de la conversion a/d

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

movwf adcpwml

movf adresh,w                    ;recuperasr el registro alto de la conversion a/d

movwf adcpwm

movlw b'10001001'                ;conversión

movwf adcon0

bsf status,rp0                   ;cambiar a banco 1

bcf adcon1,adfm                  ;alinear el resultado a la izquierda

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

call leer_ad_p1                  ;llamada a rutina leer_ad

movf adresh,w

movwf adcmdc

movlw b'10010001'                ;conversión

movwf adcon0

bsf status,rp0                   ;cambiar a banco 1

bcf adcon1,adfm                  ;alinear el resultado a la izquierda

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

call leer_ad_p1                  ;llamada a rutina leer_ad

movf adresh,w

movwf adcpap

movlw b'10100001'                ;conversión

movwf adcon0

bsf status,rp0                   ;cambiar a banco 1

bcf adcon1,adfm                  ;alinear el resultado a la izquierda

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

call leer_ad_p1                  ;llamada a rutina leer_ad

movf adresh,w

movwf aux_precision

movlw .0

movwf _np_temp1

movlw .10

movwf _np_temp2

call multi_100_dec_p1            ;llamada a rutina multi_100_dec

movf adcpwm,w

movwf _np_temp1

movf adcpwml,w

movwf _np_temp2

call multi_16_p1                 ;llamada a rutina multi_16

movf _np_temp10,w

movwf _np_temp4

movf _np_temp11,w

movwf _np_temp3

movf _np_temp12,w

movwf _np_temp2

movf _np_temp13,w

movwf _np_temp1

clrf _np_temp8

clrf _np_temp7

clrf _np_temp6

movlw .100

movwf _np_temp5

call division_32_p1

movf _np_temp1,w

movwf adcpwm_por

movlw .100

subwf _np_temp1

btfss status,c

goto rutusr_001_6_a

movlw .100

movwf adcpwm_por

rutusr_001_6_a

movlw .0

movwf _np_temp1

movlw .39

movwf _np_temp2

call multi_100_dec_p1            ;llamada a rutina multi_100_dec

clrf _np_temp1

movf adcmdc,w

movwf _np_temp2

call multi_16_p1                 ;llamada a rutina multi_16

movf _np_temp10,w

movwf _np_temp4

movf _np_temp11,w

movwf _np_temp3

movf _np_temp12,w

movwf _np_temp2

movf _np_temp13,w

movwf _np_temp1

clrf _np_temp8

clrf _np_temp7

clrf _np_temp6

movlw .100

movwf _np_temp5

call division_32_p1

movf _np_temp1,w

movwf adcmdc_por

movlw .100

subwf _np_temp1

btfss status,c

goto rutusr_001_7_a

movlw .100

movwf adcmdc_por

rutusr_001_7_a

movlw .0

movwf _np_temp1

movlw .39

movwf _np_temp2

call multi_100_dec_p1            ;llamada a rutina multi_100_dec

clrf _np_temp1

movf adcpap,w

movwf _np_temp2

call multi_16_p1                 ;llamada a rutina multi_16

movf _np_temp10,w

movwf _np_temp4

movf _np_temp11,w

movwf _np_temp3

movf _np_temp12,w

movwf _np_temp2

movf _np_temp13,w

movwf _np_temp1

clrf _np_temp8

clrf _np_temp7

clrf _np_temp6

movlw .100

movwf _np_temp5

call division_32_p1

movf _np_temp1,w

movwf adcpap_por

movlw .100

subwf _np_temp1

btfss status,c

goto rutusr_001_8_a

movlw .100

movwf adcpap_por

rutusr_001_8_a

movlw .0

movwf _np_temp1

movlw .40

movwf _np_temp2

call multi_100_dec_p1            ;llamada a rutina multi_100_dec

clrf _np_temp1

movf aux_precision,w

movwf _np_temp2

call multi_16_p1                 ;llamada a rutina multi_16

movf _np_temp10,w

movwf _np_temp4

movf _np_temp11,w

movwf _np_temp3

movf _np_temp12,w

movwf _np_temp2

movf _np_temp13,w

movwf _np_temp1

clrf _np_temp8

clrf _np_temp7

clrf _np_temp6

movlw .100

movwf _np_temp5

call division_32_p1              ;llamada a rutina division_32

movf _np_temp1,w

movwf aux_presicion_por

movlw .102

subwf _np_temp1

btfss status,c

goto rutusr_001_9_a

movlw .102

movwf aux_presicion_por

rutusr_001_9_a

;convertir un registro a bcd

rutusr_001_10_inte

movf adcpwm_por,w

movwf _np_temp1

call conv_8_bcd_p1               ;llamada a rutina conv_8_bcd

btfsc _np_banderas2,sub_inte     ;si la subrutina fue cancelada por una interrupcion

goto rutusr_001_10_inte          ;ejecutar la rutina nuevamente

movf _np_temp1,w

movwf pwm_unidad

movf _np_temp2,w

movwf pwm_decena

movf _np_temp3,w

movwf pwm_centena

;convertir un registro a bcd

rutusr_001_11_inte

movf adcmdc_por,w

movwf _np_temp1

call conv_8_bcd_p1               ;llamada a rutina conv_8_bcd

btfsc _np_banderas2,sub_inte     ;si la subrutina fue cancelada por una interrupcion

goto rutusr_001_11_inte          ;ejecutar la rutina nuevamente

movf _np_temp1,w

movwf mdc_unidad

movf _np_temp2,w

movwf mdc_decena

movf _np_temp3,w

movwf pwm_centena

;convertir un registro a bcd

rutusr_001_12_inte

movf adcpap_por,w

movwf _np_temp1

call conv_8_bcd_p1               ;llamada a rutina conv_8_bcd

btfsc _np_banderas2,sub_inte     ;si la subrutina fue cancelada por una interrupcion

goto rutusr_001_12_inte          ;ejecutar la rutina nuevamente

movf _np_temp1,w

movwf pap_unidad

movf _np_temp2,w

movwf pap_decena

movf _np_temp3,w

movwf pap_centena

;convertir un registro a bcd

rutusr_001_13_inte

movf aux_presicion_por,w

movwf _np_temp1

call conv_8_bcd_p1               ;llamada a rutina conv_8_bcd

btfsc _np_banderas2,sub_inte     ;si la subrutina fue cancelada por una interrupcion

goto rutusr_001_13_inte          ;ejecutar la rutina nuevamente

movf _np_temp1,w

movwf aux_pre_uni

movf _np_temp2,w

movwf aux_pre_dec

movf _np_temp3,w

movwf aux_pre_cen

rutusr_001_14

goto rutusr_001__salir

rutusr_001__salir

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

goto retorno_rutinas_pag_1

; usr_lcd_posicion_inicial

rutusr_016

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

bcf status,c

btfsc intcon,gie

bsf status,c

rlf _np_actint_b,1

rlf _np_actint_a,1

bcf intcon,gie

movlw .6

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

movwf _np_nro_msj

call lcd_mensaje_actual_p0       ;llamada a rutina lcd_mensaje_actual

btfss _np_msj_act,0

goto rutusr_016_2_nc

movlw b'00001100'

call lcd_comando_p0              ;llamada a rutina lcd_comando

movlw b'00000001'

call lcd_comando_p0              ;llamada a rutina lcd_comando

rutusr_016_2_nc

movlw b'10000100'

call lcd_comando_p0              ;llamada a rutina lcd_comando

movlw .80                        ;p

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .79                        ;o

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .83                        ;s

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .73                        ;i

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .67                        ;c

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .73                        ;i

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .79                        ;o

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .78                        ;n

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw b'11000100'

call lcd_comando_p0              ;llamada a rutina lcd_comando

movlw .73                        ;i

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .78                        ;n

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .73                        ;i

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .67                        ;c

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .73                        ;i

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .65                        ;a

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .76                        ;l

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

bcf status,c

rrf _np_actint_a,1

rrf _np_actint_b,1

btfsc status,c

bsf intcon,gie

rutusr_016_3

goto rutusr_016__salir

rutusr_016__salir

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

goto retorno_rutinas_pag_0

; usr_lcd_mov_ejes

rutusr_017

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

bcf status,c

btfsc intcon,gie

bsf status,c

rlf _np_actint_b,1

rlf _np_actint_a,1

bcf intcon,gie

movlw .7

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

movwf _np_nro_msj

call lcd_mensaje_actual_p0       ;llamada a rutina lcd_mensaje_actual

btfss _np_msj_act,0

goto rutusr_017_2_nc

movlw b'00001100'

call lcd_comando_p0              ;llamada a rutina lcd_comando

movlw b'00000001'

call lcd_comando_p0              ;llamada a rutina lcd_comando

rutusr_017_2_nc

movlw b'10000000'

call lcd_comando_p0              ;llamada a rutina lcd_comando

movlw .82                        ;r

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .79                        ;o

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .84                        ;t

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .65                        ;a

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .78                        ;n

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .68                        ;d

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .79                        ;o

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .32                        ;espacio

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .69                        ;e

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .74                        ;j

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .69                        ;e

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .83                        ;s

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw b'11000000'

call lcd_comando_p0              ;llamada a rutina lcd_comando

movlw .68                        ;d

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .67                        ;c

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .61                        ;=

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw b'11000110'

call lcd_comando_p0              ;llamada a rutina lcd_comando

movlw .80                        ;p

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .65                        ;a

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .80                        ;p

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .61                        ;=

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

rutusr_017_2_var

movlw b'11000011'

call lcd_comando_p0              ;llamada a rutina lcd_comando

movf mdc_decena,w                ;enviar la variable mdc_decena al lcd.

addlw .48

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw b'11000100'

call lcd_comando_p0              ;llamada a rutina lcd_comando

movf mdc_unidad,w                ;enviar la variable mdc_unidad al lcd.

addlw .48

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw b'11001010'

call lcd_comando_p0              ;llamada a rutina lcd_comando

movf pap_decena,w                ;enviar la variable pap_decena al lcd.

addlw .48

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw b'11001011'

call lcd_comando_p0              ;llamada a rutina lcd_comando

movf pap_unidad,w                ;enviar la variable pap_unidad al lcd.

addlw .48

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

bcf status,c

rrf _np_actint_a,1

rrf _np_actint_b,1

btfsc status,c

bsf intcon,gie

rutusr_017_3

goto rutusr_017__salir

rutusr_017__salir

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

goto retorno_rutinas_pag_0

; usr_lcd_posicion_final

rutusr_018

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

bcf status,c

btfsc intcon,gie

bsf status,c

rlf _np_actint_b,1

rlf _np_actint_a,1

bcf intcon,gie

movlw .8

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

movwf _np_nro_msj

call lcd_mensaje_actual_p0       ;llamada a rutina lcd_mensaje_actual

btfss _np_msj_act,0

goto rutusr_018_2_nc

movlw b'00001100'

call lcd_comando_p0              ;llamada a rutina lcd_comando

movlw b'00000001'

call lcd_comando_p0              ;llamada a rutina lcd_comando

rutusr_018_2_nc

movlw b'10000100'

call lcd_comando_p0              ;llamada a rutina lcd_comando

movlw .80                        ;p

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .79                        ;o

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .83                        ;s

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .73                        ;i

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .67                        ;c

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .73                        ;i

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .79                        ;o

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .78                        ;n

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw b'11000101'

call lcd_comando_p0              ;llamada a rutina lcd_comando

movlw .70                        ;f

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .73                        ;i

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .78                        ;n

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .65                        ;a

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .76                        ;l

call lcd_caracter_p0             ;llamada a rutina lcd_caracter

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

bcf status,c

rrf _np_actint_a,1

rrf _np_actint_b,1

btfsc status,c

bsf intcon,gie

rutusr_018_3

goto rutusr_018__salir

rutusr_018__salir

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

goto retorno_rutinas_pag_0

; usr_retardo_100ms

rutusr_013

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

movlw .50                        ;temporizador 100 mse

call tmp_100_mc_p1               ;llamada a rutina tmp_100_mc

rutusr_013_3

goto rutusr_013__salir

rutusr_013__salir

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

goto retorno_rutinas_pag_1

; usr_rut_poner_cero

rutusr_014

inicio_cero_pap

call rutusr_001_p1               ;llamada a rutina usr_sub_adc

call rutusr_015_p1               ;llamada a rutina usr_lcd_puesta_cero

movlw d'57'                      ;si el reg adcpap_por < d'57'

subwf adcpap_por,w

btfsc status,c

goto rutusr_014_28

subida_final_pap

bcf portd,rd2

bcf portd,rd3

bcf portd,rd4

bsf portd,rd5

call rutusr_013_p1               ;llamada a rutina usr_retardo_100ms

bcf portd,rd2

bcf portd,rd3

bsf portd,rd4

bcf portd,rd5

call rutusr_013_p1               ;llamada a rutina usr_retardo_100ms

bcf portd,rd2

bsf portd,rd3

bcf portd,rd4

bcf portd,rd5

call rutusr_013_p1               ;llamada a rutina usr_retardo_100ms

bsf portd,rd2

bcf portd,rd3

bcf portd,rd4

bcf portd,rd5

call rutusr_013_p1               ;llamada a rutina usr_retardo_100ms

goto inicio_cero_pap

rutusr_014_28

movf adcpap_por,w                ;si el reg adcpap_por > d'59'

sublw d'59'

btfsc status,c

goto rutusr_014_51

bajada_final_pap

bsf portd,rd2

bcf portd,rd3

bcf portd,rd4

bcf portd,rd5

call rutusr_013_p1               ;llamada a rutina usr_retardo_100ms

bcf portd,rd2

bsf portd,rd3

bcf portd,rd4

bcf portd,rd5

call rutusr_013_p1               ;llamada a rutina usr_retardo_100ms

bcf portd,rd2

bcf portd,rd3

bsf portd,rd4

bcf portd,rd5

call rutusr_013_p1               ;llamada a rutina usr_retardo_100ms

bcf portd,rd2

bcf portd,rd3

bcf portd,rd4

bsf portd,rd5

call rutusr_013_p1               ;llamada a rutina usr_retardo_100ms

goto inicio_cero_pap

rutusr_014_51

bcf portd,rd2

bcf portd,rd3

bcf portd,rd4

bcf portd,rd5

inicio_cero

call rutusr_001_p1               ;llamada a rutina usr_sub_adc

call rutusr_015_p1               ;llamada a rutina usr_lcd_puesta_cero

movlw d'49'                      ;si el reg adcmdc_por < d'49'

subwf adcmdc_por,w

btfsc status,c

goto rutusr_014_69

bajada_final

bsf portd,rd0

bcf portd,rd1

;bloque inhabilitado

rutusr_014_63

clrf adcpwm

movlw b'11101011'

movwf adcpwml

rutusr_014_64_inte

bcf _np_banderas2,sub_inte

movf aux_presicion_por,w

addwf adcpwml,1

btfsc status,c

incf adcpwm,1

btfsc status,z

incf aux_irrelevante,1

movf aux_irrelevante,w

addwf adcpwm,1

btfsc status,c

incf aux_irrelevante,1

btfsc _np_banderas2,sub_inte     ;si la subrutina fue cancelada por una interrupcion

goto rutusr_014_64_inte          ;ejecutar el calculo

bcf t2con,t2ckps0                ;tmr2 - configurar preescalado a 16

bsf t2con,t2ckps1

bcf t2con,toutps0                ;tmr2 - configurar postdivisor a 1

bcf t2con,toutps1

bcf t2con,toutps2

bcf t2con,toutps3

clrf tmr2

movlw .255

bsf status,rp0                   ;cambiar a banco 1

movwf pr2

movlw .1

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

movwf _np_t2_cint_l

movwf _np_t2_cint1_l

clrf _np_t2_cint_h

clrf _np_t2_cint1_h

bsf t2con,tmr2on                 ;activar el tmr2

movlw d'255'                     ;ccp1-pwm. frecuencia = 1220hz

bsf status,rp0                   ;cambiar a banco 1

movwf pr2

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

movf adcpwm,w

movwf _np_temp1

movf adcpwml,w

movwf _np_temp2

rrf _np_temp1,1

rrf _np_temp2,1

btfsc status,c

bsf ccp1con,4

rrf _np_temp1,1

rrf _np_temp2,1

btfsc status,c

bsf ccp1con,5

movf _np_temp2,w

movwf ccpr1l

bsf ccp1con,2

bsf ccp1con,3

goto inicio_cero

rutusr_014_69

movf adcmdc_por,w                ;si el reg adcmdc_por > d'51'

sublw d'51'

btfsc status,c

goto rutusr_014_74

subida_final

bcf portd,rd0

bsf portd,rd1

;bloque inhabilitado

goto rutusr_014_63               ;cierra el ciclo

rutusr_014_74

bcf portd,rd0

bcf portd,rd1

call rutusr_016_p1               ;llamada a rutina usr_lcd_posicion_inicial

movlw .25                        ;temporizador 5 seg

call tmp_1_mgc_p1                ;llamada a rutina tmp_1_mgc

rutusr_014_78

goto rutusr_014__salir

rutusr_014__salir

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

goto retorno_rutinas_pag_1

; usr_lcd_puesta_cero

rutusr_015

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

bcf status,c

btfsc intcon,gie

bsf status,c

rlf _np_actint_b,1

rlf _np_actint_a,1

bcf intcon,gie

movlw .5

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

movwf _np_nro_msj

call lcd_mensaje_actual_p1       ;llamada a rutina lcd_mensaje_actual

btfss _np_msj_act,0

goto rutusr_015_2_nc

movlw b'00001100'

call lcd_comando_p1              ;llamada a rutina lcd_comando

movlw b'00000001'

call lcd_comando_p1              ;llamada a rutina lcd_comando

rutusr_015_2_nc

movlw b'10000000'

call lcd_comando_p1              ;llamada a rutina lcd_comando

movlw .80                        ;p

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .79                        ;o

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .83                        ;s

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .46                        ;.

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .67                        ;c

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .69                        ;e

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .82                        ;r

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .79                        ;o

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .32                        ;espacio

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .32                        ;espacio

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .80                        ;p

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .82                        ;r

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .69                        ;e

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .61                        ;=

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw b'11000000'

call lcd_comando_p1              ;llamada a rutina lcd_comando

movlw .68                        ;d

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .67                        ;c

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .61                        ;=

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw b'11000101'

call lcd_comando_p1              ;llamada a rutina lcd_comando

movlw .32                        ;espacio

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .80                        ;p

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .80                        ;p

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .61                        ;=

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw b'11001011'

call lcd_comando_p1              ;llamada a rutina lcd_comando

movlw .32                        ;espacio

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .80                        ;p

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw .87                        ;w

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

rutusr_015_2_var

movlw b'10001110'

call lcd_comando_p1              ;llamada a rutina lcd_comando

movf aux_pre_dec,w               ;enviar la variable aux_pre_dec al lcd.

addlw .48

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw b'10001111'

call lcd_comando_p1              ;llamada a rutina lcd_comando

movf aux_pre_uni,w               ;enviar la variable aux_pre_uni al lcd.

addlw .48

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw b'11000011'

call lcd_comando_p1              ;llamada a rutina lcd_comando

movf mdc_decena,w                ;enviar la variable mdc_decena al lcd.

addlw .48

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw b'11000100'

call lcd_comando_p1              ;llamada a rutina lcd_comando

movf mdc_unidad,w                ;enviar la variable mdc_unidad al lcd.

addlw .48

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw b'11001001'

call lcd_comando_p1              ;llamada a rutina lcd_comando

movf pap_decena,w                ;enviar la variable pap_decena al lcd.

addlw .48

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw b'11001010'

call lcd_comando_p1              ;llamada a rutina lcd_comando

movf pap_unidad,w                ;enviar la variable pap_unidad al lcd.

addlw .48

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw b'11001110'

call lcd_comando_p1              ;llamada a rutina lcd_comando

movf aux_pre_cen,w               ;enviar la variable aux_pre_cen al lcd.

addlw .48

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

movlw b'11001111'

call lcd_comando_p1              ;llamada a rutina lcd_comando

movf aux_pre_dec,w               ;enviar la variable aux_pre_dec al lcd.

addlw .48

call lcd_caracter_p1             ;llamada a rutina lcd_caracter

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

bcf status,c

rrf _np_actint_a,1

rrf _np_actint_b,1

btfsc status,c

bsf intcon,gie

rutusr_015_3

goto rutusr_015__salir

rutusr_015__salir

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

goto retorno_rutinas_pag_1

tmp_1_mgc_i

movwf _np_tiempo_inte

goto tmp_1_mgc_i_1

tmp_1_mgc_i_bucle2

nop

nop

nop

nop

nop

nop

nop

tmp_1_mgc_i_1

movlw .10

movwf _np_tiempo1_inte

tmp_1_mgc_i_bucle1

nop

nop

movlw .99

movwf _np_tiempo2_inte

tmp_1_mgc_i_bucle0

nop

nop

nop

movlw .200

movwf _np_tiempo3_inte

tmp_1_mgc_i_bucle

nop

nop

decfsz _np_tiempo3_inte,1

goto tmp_1_mgc_i_bucle

nop

nop

nop

decfsz _np_tiempo2_inte,1

goto tmp_1_mgc_i_bucle0

nop

nop

nop

decfsz _np_tiempo1_inte,1

goto tmp_1_mgc_i_bucle1

decfsz _np_tiempo_inte,1

goto tmp_1_mgc_i_bucle2

goto retorno_rutinas_pag_1

lcd_inicio

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

clrf _np_nro_msj

movlw .10                        ;temporizador 20 mse

call tmp_100_mc_p1               ;llamada a rutina tmp_100_mc

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

bcf status,c

btfsc intcon,gie

bsf status,c

rlf _np_actint_b,1

rlf _np_actint_a,1

bcf intcon,gie

movlw b'00110000'

call lcd_comando_ini_p1          ;llamada a rutina lcd_comando_ini

movlw .10                        ;temporizador 20 mse

call tmp_100_mc_p1               ;llamada a rutina tmp_100_mc

movlw b'00110000'

call lcd_comando_ini_p1          ;llamada a rutina lcd_comando_ini

movlw .5                         ;temporizador 1 mse

call tmp_1_mc_p1                 ;llamada a rutina tmp_1_mc

movlw b'00110000'

call lcd_comando_ini_p1          ;llamada a rutina lcd_comando_ini

movlw b'00100000'

call lcd_comando_ini_p1          ;llamada a rutina lcd_comando_ini

movlw b'00100000'

call lcd_comando_ini_p1          ;llamada a rutina lcd_comando_ini

movlw b'10000000'

call lcd_comando_ini_p1          ;llamada a rutina lcd_comando_ini

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

bcf status,c

rrf _np_actint_a,1

rrf _np_actint_b,1

btfsc status,c

bsf intcon,gie

goto retorno_rutinas_pag_1

lcd_busy

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

movlw .1                         ;temporizador 2 mse

call tmp_100_mc_p1               ;llamada a rutina tmp_100_mc

return

lcd_comando_ini

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

movwf _np_temp1

bcf portb,1

goto lcd_enviar_ini

lcd_comando

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

movwf _np_temp1

bcf portb,1

goto lcd_enviar

lcd_caracter

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

movwf _np_temp1

bsf portb,1

lcd_enviar

bsf portb,2

movwf _np_temp1

bcf portb,3

bcf portb,4

bcf portb,5

bcf portb,6

btfsc _np_temp1,4

bsf portb,3

btfsc _np_temp1,5

bsf portb,4

btfsc _np_temp1,6

bsf portb,5

btfsc _np_temp1,7

bsf portb,6

bcf portb,2

nop

nop

bsf portb,2

bcf portb,3

bcf portb,4

bcf portb,5

bcf portb,6

btfsc _np_temp1,0

bsf portb,3

btfsc _np_temp1,1

bsf portb,4

btfsc _np_temp1,2

bsf portb,5

btfsc _np_temp1,3

bsf portb,6

bcf portb,2

nop

nop

bsf portb,2

call lcd_busy                    ;llamada a rutina lcd_busy

goto retorno_rutinas_pag_1

lcd_enviar_ini

bsf portb,2

movwf _np_temp1

bcf portb,3

bcf portb,4

bcf portb,5

bcf portb,6

btfsc _np_temp1,4

bsf portb,3

btfsc _np_temp1,5

bsf portb,4

btfsc _np_temp1,6

bsf portb,5

btfsc _np_temp1,7

bsf portb,6

bcf portb,2

nop

nop

bsf portb,2

call lcd_busy                    ;llamada a rutina lcd_busy

goto retorno_rutinas_pag_1

lcd_mensaje_actual

lcd_1

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

clrf _np_msj_act

movf _np_nro_msj,w

xorwf _np_lcd_1,w

btfss status,z

bsf _np_msj_act,0

movf _np_nro_msj,w

movwf _np_lcd_1

goto retorno_rutinas_pag_1

leer_ad

;realizar conversion a/d

movlw .200

movwf _np_temp1

leer_ad_esperar

decfsz _np_temp1,1

goto leer_ad_esperar

bsf adcon0,go_done

nop

nop

leer_ad_esperar_fin

btfsc adcon0,go_done

goto leer_ad_esperar_fin

goto retorno_rutinas_pag_1

multi_100_dec

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

bcf _np_banderas2,sub_inte       ;limpiar la bandera de rutina cancelada por interrupcion

clrf _np_temp3

clrf _np_temp4

movf _np_temp1,w

movwf _np_temp6

clrf _np_temp5

movlw .07

movwf _np_temp7

movf _np_temp1,w

movwf _np_temp13

movf _np_temp2,w

movwf _np_temp14

movf _np_temp3,w

movwf _np_temp15

multi_100_dec_a

decfsz _np_temp7,1

goto multi_100_dec_b

goto multi_100_dec_d

multi_100_dec_b

bcf status,c

rlf _np_temp6,1

rlf _np_temp5,1

movf _np_temp7,w

xorlw .05

btfsc status,z

goto multi_100_dec_c

movf _np_temp7,w

xorlw .02

btfsc status,z

goto multi_100_dec_c

movf _np_temp7,w

xorlw .01

btfss status,z

goto multi_100_dec_a

multi_100_dec_c

movf _np_temp6,w

addwf _np_temp4,1

btfsc status,c

incf _np_temp3,1

movf _np_temp5,w

addwf _np_temp3,1

goto multi_100_dec_a

multi_100_dec_d

movf _np_temp2,w

addwf _np_temp4,1

btfsc status,c

incf _np_temp3,1

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

goto retorno_rutinas_pag_1

multi_16

;multiplicacion 16 bits x 16 bits = 32 bits

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

bcf _np_banderas2,sub_inte       ;limpiar la bandera de rutina cancelada por interrupcion

movlw .16

movwf _np_temp9

clrf _np_temp10

clrf _np_temp11

clrf _np_temp12

clrf _np_temp13

multi_16_1

clrf _np_temp5

clrf _np_temp6

movf _np_temp1,w

movwf _np_temp7

movf _np_temp2,w

movwf _np_temp8

decfsz _np_temp9,1

goto multi_16_2

rlf _np_temp4,1

btfsc _np_temp3,7

call multi_16_5                  ;llamada a rutina multi_16_5

goto multi_16_8

multi_16_2

btfss _np_temp3,7

goto multi_16_4

movf _np_temp9,w

movwf _np_temp14

multi_16_3

bcf status,c

rlf _np_temp8,1

rlf _np_temp7,1

rlf _np_temp6,1

rlf _np_temp5,1

decfsz _np_temp14,1

goto multi_16_3

call multi_16_5                  ;llamada a rutina multi_16_5

multi_16_4

bcf status,c

rlf _np_temp4,1

rlf _np_temp3,1

goto multi_16_1

multi_16_5

movf _np_temp8,w

addwf _np_temp13,1

btfsc status,c

call multi_16_6

movf _np_temp7,w

addwf _np_temp12,1

btfsc status,c

call multi_16_7

movf _np_temp6,w

addwf _np_temp11,1

btfsc status,c

incf _np_temp5,1

movf _np_temp5,w

addwf _np_temp10,1

return

multi_16_6

incf _np_temp7,1

btfss status,z

return

incf _np_temp6,1

btfsc status,z

incf _np_temp5,1

return

multi_16_7

incf _np_temp6,1

btfsc status,z

incf _np_temp5,1

return

multi_16_8

bcf status,rp0                   ;cambiar a banco 0

bcf status,rp1

goto retorno_rutinas_pag_1